qАппарат высокого давления LMZ 16/400 BP Ex – это новая модификация моечных установок, предназначенная для предприятий с особыми требованиями к взрывобезопасности электрооборудования.

Этот аппарат объединяет передовые разработки и взрывобезопасные корпуса

Аппарат предназначен исключительно для промышленного использования на объектах с взрывобезопасным режимом работы электрооборудования.

Промышленный насос высокого давления AG 16/500 изготовлен из высококачественных материалов: латунная головка, алюминиевый картер и цельнокерамические плунжеры. Вес насоса – 18,5 кг.

Соединение насоса с электродвигателем осуществляется через эластичную муфту. Это снижает пусковую нагрузку на подшипники, продлевая их срок службы.

Промышленный электродвигатель ВА132М4У2 11 кВт 1500 об/мин является одним из самых надежных и мощных в своем классе. Он соответствует требованиям взрывобезопасности и имеет соответствующий сертификат.

Передвижной АВД LMZ 16/500 BP оснащен регулятором давления типа Bay-pass с термическим контролем. Мобильная рама из нержавеющей стали на промышленных колесах обеспечивает легкость перемещения аппарата.

Электропакет АВД включает:

- электромагнитный пускатель на 25А,

- тепловое реле для защиты от перегрузок и перегрева,

- кнопку включения/выключения с защитой от искрообразования,

- лампочку работы для визуального контроля,

- взрывозащищенный пост управления ПКВ МК 1.0 Exd-А, соответствующий требованиям взрывобезопасности,

- бронированный электрокабель ПВСнг 5х2.5

Технические характеристики:

- Питание: 380 В, 50 Гц,

- степень защиты: IP 65,

- рабочее давление: 400 бар,

- производительность: 16 л/мин

- мощность: 11 кВт,

- максимальная температура воды на входе: 40°C,

- масса: 220 кг,

- габариты: длина – 1200 мм, высота – 850 мм, ширина – 750 мм.

Барабан высокого давления на 50 м РВД поставляется отдельно по запросу. Шланги высокого давления и пистолеты в комплект не входят и приобретаются отдельно.

Ремонт или замена насоса занимает считанные минуты благодаря отсутствию необходимости выпрессовывать вал. Это упрощает обслуживание и делает аппарат более удобным в эксплуатации.

- ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ПКВ МК 1.0 Exd-А – относится к электрооборудованию группы II по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 и предназначен для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с маркировкой взрывозащиты «1Ex d IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T60С Db» и в соответствии с ГОСТ IEC 60079-10-1-2011. «Х» в маркировке означает, что не допускается использование во взрывоопасных смесях ацетилена с воздухом. Пускатели могут использоваться во взрывоопасных зонах класса 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011. Посты управления АВД соответствуют требованиям взрывобезопасности ТР ТС012/2011. Поставляются с комплектом сальников.

Компания ЛАМБРИЗ предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

Цена 339 000