Аппарат высокого давления LMZ 18/500 BP Ex – это новая модификация моечных установок, предназначенная для предприятий с особыми требованиями к взрывобезопасности электрооборудования.

Этот аппарат объединяет передовые разработки и взрывобезопасные корпуса

Аппарат предназначен исключительно для промышленного использования на объектах с взрывобезопасным режимом работы электрооборудования.

Промышленный насос высокого давления AG 18/500 изготовлен из высококачественных материалов: латунная головка, алюминиевый картер и цельнокерамические плунжеры. Вес насоса – 18,5 кг.

Соединение насоса с электродвигателем осуществляется через эластичную муфту FRC180. Это снижает пусковую нагрузку на подшипники, продлевая их срок службы.

Промышленный электродвигатель ВА160М4У2 18.5 кВт 1500 об/мин является одним из самых надежных и мощных в своем классе. Он соответствует требованиям взрывобезопасности и имеет соответствующий сертификат.

Передвижной АВД LMZ 18/500 BP оснащен регулятором давления типа Bay-pass с термическим контролем. Мобильная рама из нержавеющей стали на промышленных колесах обеспечивает легкость перемещения аппарата.

Электропакет АВД включает:

- электромагнитный пускатель на 48А,

- тепловое реле для защиты от перегрузок и перегрева,

- кнопку включения/выключения с защитой от искрообразования,

- лампочку работы для визуального контроля,

- взрывозащищенный пост управления ПКВ МК 1.0 Exd-А, соответствующий требованиям взрывобезопасности,

- бронированный электрокабель ПВСнг 5х6.

Технические характеристики:

- Питание: 380 В, 50 Гц,

- степень защиты: IP 65,

- рабочее давление: 500 бар,

- производительность: 18 л/мин (1080 л/ч),

- мощность: 18,5 кВт,

- максимальная температура воды на входе: 40°C,

- масса: 370 кг,

- габариты: длина – 1200 мм, высота – 850 мм, ширина – 750 мм.

Барабан высокого давления на 50 м РВД поставляется отдельно по запросу. Шланги высокого давления и пистолеты в комплект не входят и приобретаются отдельно.

Ремонт или замена насоса занимает считанные минуты благодаря отсутствию необходимости выпрессовывать вал. Это упрощает обслуживание и делает аппарат более удобным в эксплуатации.

Компания ЛАМБРИЗ предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

Цена 405 000