Аппарат высокого давления АВД LMZ 23/200 TK BP Inox box Ex — это новая модель на российском рынке, предназначенная для предприятий с особыми требованиями к электробезопасности.

Аппарат предназначен для промышленного использования на предприятиях с взрывобезопасным режимом эксплуатации электрооборудования.

Промышленный насос высокого давления TK 23/250 изготовлен из высококачественных материалов: латунная головка из цельного сплава, картер из ребристого алюминия и дюрали. Насос отличается прочностью и хорошей теплоотдачей. Три цельнокерамических плунжера обеспечивают надежность работы. Вес насоса — 9,5 кг. Он рассчитан на рабочее давление до 250 бар при использовании с электродвигателем мощностью 11 кВт.

Соединение вала насоса и вала электродвигателя осуществляется через эластичную муфту, что снижает пусковую нагрузку на подшипники и увеличивает срок службы оборудования. Насос крепится к электродвигателю с помощью стального колокола с порошковой окраской.

Такая конструкция упрощает ремонт и замену насоса, так как нет необходимости выпрессовывать вал из полого вала электродвигателя, что часто вызывает трудности при работе с АВД, имеющими полый вал.

Промышленный электродвигатель ВА132М4 с мощностью 7,5 кВт, 3 фазы и частотой вращения 1450 об/мин является одним из самых надежных и мощных в своем классе. Он соответствует требованиям взрывобезопасности по ТР ТС 012/2011.

Передвижной АВД LMZ 23/200 TK BP оснащен регулятором давления типа Bay-pass (закрытый или открытый). Прочная стальная рама из нержавеющей стали на пневмоколесах диаметром 300 мм с пластиковым ободом и мягкими резиновыми протекторами обеспечивает надежность и долговечность передвижения по любой поверхности. Закрытый кожух из нержавеющей стали защищает от брызг и прямого потока воды под давлением.

Съемные инспекционные окна с трех сторон позволяют легко проводить обслуживание или ремонт насосной группы.

Электрооборудование АВД включает:

- Электромагнитный пускатель на 18 А.

- Тепловое реле на 18 А для защиты электродвигателя от токовых перегрузок, пропадания фаз и перегрева.

- Кнопка включения-выключения с защитой от искрообразования.

- Зеленая лампочка на корпусе для визуального контроля работы.

- Взрывозащищенный пост управления ПКВ МК 1.0 Exd-А, соответствующий ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. Он предназначен для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок. Маркировка взрывозащиты: «1Ex d IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T60С Db». Посты управления соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011 и поставляются с комплектом сальников.

- Электрокабель ПВСнг 5х2,5, черный, длиной 4 м в специальной бронированной защитной гофре.

Технические характеристики:

- Сеть: 380 В, 50 Гц.

- Степень защиты: IP 65.

- Рабочее давление: 200 бар.

- Максимальное давление: 250 бар.

- Производительность: 23 л/мин

- Мощность: 7,5 кВт.

- Максимальная температура воды на входе: 40 °C.

- Масса: 130 кг.

- Габариты: длина — 1100 мм, высота — 850 мм, ширина — 650 мм.

Барабан высокого давления на 50 м РВД поставляется отдельно по запросу заказчика.

Шланги высокого давления (РВД) и пистолеты в сборе не входят в комплект и приобретаются отдельно.

Компания ЛАМБРИЗ предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

Цена 182 000