Артикул

26.2410.60

Торговая марка

PA

Габаритные размеры, мм

76.7x43.5

Вес, кг

0.232

Материал

Латунь

Вход

1/4 наружняя резьба

Выход

БРС (мама)

Давление, бар

280

Производительность, л/мин

40

Температура, C

180

РА Италия Быстросъемные соединения для шлангов (байонеты) KW ARS 25 P используются в качестве переходников для соединения рабочих элементов. Например, они применяются на автомойках для оперативной замены пенных насадок на копья высокого давления. В случае поломки или течи в байонете, необходимо поменять его на новый.

Байонет KW ARS 25 P высокого давления из латуни является быстросъемным соединением шарикового типа под штуцер 1/4. Диаметр пальца составляет 12 мм, внутренний размер — 7 мм. Тефлоновое уплотнение на коньке препятствует случайным утечкам из-под прокладки в результате некорректного подключения. Сниженная осевая нагрузка и надёжный уплотнитель обеспечивают долговечность переходников.