Артикул

30.4700.00

Торговая марка

PA

Габаритные размеры, мм

210x186

Вес, кг

0.714

Материал

Нержавеющая сталь

Вход

3/8 внутренняя резьба

Выход

1/4 внутренняя резьба

Давление, бар

550

Производительность, л/мин

28

Температура, C

160

Цвет

Красный

Пистолет, предназначенный для эксплуатации в системах с давлением до 500 бар, демонстрирует высокую степень надежности и долговечности благодаря корпусу, изготовленному из высококачественной нержавеющей стали AISI 303. Элемент седла выполнен из аналогичного материала, а сфера изготовлена из карбида вольфрама (Widia), что обеспечивает исключительную износостойкость и устойчивость к механическим повреждениям. Механическая конструкция пистолета оснащена двойным толкателем, который минимизирует усилие, необходимое для нажатия на спусковой крючок, тем самым повышая комфорт и безопасность эксплуатации

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

32 500