Артикул

SMP200-2-1.5

Габаритные размеры, мм

126х271х121

Вес, кг

9

Материал

Нержавеющая сталь AISI 316

Длина, мм

271

Давление, бар

220

Производительность, л/мин

40

Обороты двигателя, об./мин

20

Температура, C

120

SMP200 — очиститель с гидроприводом

Очиститель емкости SMP200 обеспечивает мойку на 360 градусов благодаря четырем форсункам 1/4 или двум форсункам и двум заглушкам. Подходит для очистки кубовых емкостей, автоцистерн, молоковозов, вагонов, танкконтейнеров и бетономешалок.

Основные характеристики:

- Регулируемая скорость вращения: При увеличении скорости потока моечная головка вращается быстрее, обеспечивая тщательную очистку.

- Эффективное использование воды: Уменьшенный расход воды при высоком давлении позволяет экономить ресурсы.

- Полное покрытие: Равномерное покрытие внутренних поверхностей резервуара.

- Независимость от температуры: Скорость вращения не зависит от температуры воды.

- Пищевая безопасность: Подходит для использования в пищевой промышленности.

Технические параметры:

- Время цикла мойки: 6-12 минут.

- Длина струи: 4 метра.

- Минимальный диаметр отверстия внесения: 126 мм.