Технические характеристики

| Питание, (ф/В/Гц) | 3/400/50 |
| --- | --- |
| Производительность, (л/ч) | 1260 |
| Рабочее давление, (бар) | 200 |
| Топливный бак, (л) | 20 |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 7.5 |
| Расход топлива, (кг/ч) | 5/4 |
| Температура, (°C) | 75 |
| Масса, (кг) | 220 |
| Размеры ДхШхВ, (мм) | 1200x800x1100 |

Аппарат высокого давления AKVILON D 21/200 с подогревом воды

Профессиональный трехфазный АВД экстра-класса российского производства оснащен дизельным бойлером внутреннего сгорания для нагрева воды. Управление аппаратом интуитивно понятно: достаточно повернуть одну рукоятку на передней панели корпуса, чтобы переключиться между режимами работы.

Большие промышленные колеса на пневматике обеспечивают отличную маневренность на любой поверхности. Возможность регулировки мощности и производительности позволяет использовать аппарат в самых разных клининговых задачах.

Аппараты высокого давления с подогревом воды эффективно удаляют жир, масла и другие загрязнения благодаря горячей воде. Она размягчает и растворяет даже самые стойкие пятна, что значительно упрощает процесс очистки.

Ключевые особенности

В этой модели вода нагревается с помощью дизельного бойлера внутреннего сгорания. Аппарат оснащен системой контроля температуры выхлопных газов, защитой от сухого хода и аварийным клапаном от скачка давления.

Моечный аппарат высокого давления серии «AKVILON D 21/200» — надежное решение для нагрева воды от российского производителя!

Преимущества АВД AKVILON D 21.200 с подогревом:

- Барабан из нержавеющей стали для шланга высокого давления длиной до 100 м.

- Приспособление для хранения кабеля и струйных трубок, пенных насадок.

- Пластиковый бак для топлива объемом 20 литров с поплавковым датчиком, отключающим топливный насос при недостатке топлива.

- Топливный фильтр.

- Профессиональная группа безопасности для дизельного блока подогрева воды: герконовый датчик, дублирующий микровыключатель на отсутствие давления в системе, датчик температуры и аварийный клапан избыточного давления.

- Возможность нагрева воды до состояния пара.

- Большие надежные колеса на подшипниках.

- Производительность: 21 литр в минуту.

- Рабочее давление: от 20 до 200 бар.

- Рабочая температура нагрева воды: 75 градусов Цельсия.

- Функция задержки воспламенения топлива на 5 секунд (для набора рабочего давления).

- Индикаторы сети, работы АВД и аварийный индикатор.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

358 000