Технические характеристики:

- Сеть – 380 Вт, 50 Гц.

- Степень защиты – IP 65.

- Рабочее давление – 200 бар.

- Максимальное давление – 210 бар.

- Производительность -15 л/мин.

- Мощность – 5,5 кВт.

- Макс. температура воды на входе – 55 гр.

- Масса –  55 кг.

- Габариты: длинна – 1100мм, высота – 850мм, ширина – 650мм

Аппарат высокого давления AKVILON FMT 15/200 RR BP – надежный выбор для мойки транспорта

Этот аппарат подходит для профессионального коммерческого использования и эффективно справляется с мойкой легковых, грузовых и специализированных автомобилей.

В основе модели – насос высокого давления Annovi Reverberi RR 15.20 N, известный своей надежностью и экономичностью. Он выдает 15 литров воды в минуту при давлении 200 бар. Насос оснащен валом диаметром 24 мм и подключается к электродвигателю через вал диаметром 75 мм. Такая конструкция обеспечивает стабильную работу и долговечность устройства. Запасные части и расходники всегда в наличии на складе.

Эластичная муфта между валом насоса и электродвигателем снижает нагрузку на подшипники, продлевая срок службы оборудования. Насос крепится к электродвигателю через стальной колокол с порошковой окраской.

Эта конструкция упрощает ремонт и замену насоса. Мастеру не нужно выпрессовывать вал из полого вала электродвигателя, что значительно ускоряет процесс.

Электродвигатель АИР 112 М4 мощностью 5,5 кВт, 3 фазы и 1450 оборотов в минуту – один из самых надежных и мощных в своем классе. Он соответствует требованиям безопасности ТР ТС и ЕС и имеет сертификат соответствия.

Передвижной аппарат AKVILON FMT 15/200 RR BP оснащен регулятором давления Bay-pass, который может работать в двух режимах: открытом (сброс воды в накопительную емкость при отпускании курка) и закрытом (перепуск воды внутри насоса по замкнутому циклу). Для защиты от перегрева при закрытом Bay-pass установлен термодатчик, который сбрасывает давление при температуре воды выше 63 °C. Это предотвращает перегрев манжет и керамических втулок насоса.

Тележка аппарата изготовлена из нержавеющей стали и оснащена полиуретановыми колесами диаметром 350 мм с подшипниками скольжения. Она обеспечивает надежное перемещение оборудования по любой поверхности.

Электрооборудование аппарата включает:

- электромагнитный пускатель на 18 А,

- тепловое реле на 18 А для защиты электродвигателя от перегрузок и перегрева,

- понижающий трансформатор ОСМ 0,63 (с 380 Вт на 24 Вт) для безопасной работы в помещениях с высокой влажностью,

- пылевлагозащищенный выключатель на 20 А,

- индикаторы сети (красный) и работы аппарата (зеленый),

- бокс из нержавеющей стали толщиной 1 мм со степенью защиты IP65 (защита от пыли и брызг воды),

- не горючий электрокабель ПВСнг 5х2,5 черного цвета длиной 4 м.

AKVILON FMT 15/200 RR BP – это надежный и неприхотливый аппарат высокого давления, который станет отличным выбором для профессиональной мойки транспорта.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

Цена 78 100