Технические характеристики:

- Сеть – 220 Вт, 50 Гц.

- Степень защиты – IP 65.

- Рабочее давление – 120 бар.

- Максимальное давление – 150 бар.

- Производительность –12 л/мин.

- Мощность электродвигателя – 3 кВт.

- Рекоменд. температура воды на входе –  до 20гр.

- Масса – 44 кг.

Аппарат высокого давления AKVILON FT 12/150 TS 220Вт

Этот аппарат идеально подходит для профессиональной мойки легкового автотранспорта и технологического оборудования. Он работает от однофазной электросети 220Вт (не менее 3 кВт и 50 Гц, а также 20А) и не требует трехфазного напряжения (380Вт).

Аппарат компактен, прост в использовании и устойчив к повреждениям благодаря металлической конструкции. Высококачественные компоненты обеспечивают долгий срок службы.

В основе аппарата — промышленный низкооборотный электродвигатель с полым валом. Он однофазный, мощностью 3 кВт, с частотой вращения 1450 об/мин и рабочей силой тока 16А. Двигатель сертифицирован и соответствует требованиям безопасности ТР ТС и ЕС.

Насос высокого давления BM1225 (12/250, 1450 об/мин) — профессиональный инструмент. Он надежный, прочный и предлагает отличное соотношение цены и качества.

Основные преимущества насоса:

- Массивный литой латунный клапанный блок и специальные уплотнения для тяжелых условий эксплуатации.

- Три керамических поршня и усиленный силуминовый корпус с дополнительными ребрами охлаждения.

- Манжеты высокого и низкого давления из специального износостойкого материала.

Насос способен выдавать максимальное давление до 250 бар при установке на электродвигатель мощностью 5.5 кВт, что обеспечивает значительный запас прочности.

Аппарат AKVILON FT 12/150 оснащен датчиком Total Stop, который автоматически отключает электродвигатель после отпускания курка. Жесткое фланцевое соединение между насосом и электродвигателем обеспечивает полную передачу крутящего момента.

Прочная рама из нержавеющей стали и промышленные колеса D150 гарантируют надежность конструкции.

Комплектация товара

Грязевая фреза черная 045; вход 1/4″г; 345 бар, 410гр. Латунь.

Ниппель 1/4г н/ж

Копье с термозащитой 700мм 1/4ш нж, 345 бар, (без форсункодержателя)

Пенокомплект MV925 KW700 (байонет нж)

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

71 300 р