Технические характеристики:

- Сеть – 380 Вт, 50 Гц.

- Степень защиты – IP 65.

- Рабочее давление – 200 бар.

- Максимальное давление – 210 бар.

- Производительность -15 л/мин. (насос TK 15300)

- Мощность – 5,5 кВт.

- Макс. температура воды на входе – 55 гр.

- Масса –  44 кг.

АВД AKVILON FT 15/200 (200 бар) TK TS — идеальный выбор для мойки легкового и грузового транспорта, а также технологического оборудования. Его можно легко перемещать и подключать в разных местах.

Этот аппарат создан для профессионального коммерческого использования. Он полностью готов к работе и поэтому популярен среди владельцев автомоек. Для его эксплуатации нужно подключить электросеть 380 Вт (5,5 кВт, 50 Гц), шланг подачи воды (не менее 30 л/мин) и шланг высокого давления.

AKVILON FT 15/200 TK TS отличается компактными размерами, небольшим весом и простотой использования. Высококачественные компоненты обеспечивают долгий срок службы. При заказе можно выбрать подходящий производитель насоса.

В аппарате установлен промышленный отечественный низкооборотный электродвигатель IMM с полым валом мощностью 5,5 кВт (3 фазы, 1450 об/мин). Это один из самых надежных двигателей в своем классе, имеющий сертификаты соответствия требованиям безопасности ТР ТС и ЕС.

Промышленный насос высокого давления TK 15/300 выполнен из высококачественных материалов: латунная головка из цельного сплава, картер из ребристого алюминия и дюрали. Он обладает отличной прочностью и теплоотдачей. Насос оснащен тремя цельнокерамическими плунжерами и весит 9,5 кг. Он рассчитан на рабочее давление до 300 бар при установке на электродвигатель мощностью 9 кВт.

АВД AKVILON FT 15/200 может быть оснащен регулятором давления типа Bay-pass (закрытый или открытый) и датчиком total stop для автоматического отключения электродвигателя после отпускания курка. Цена зависит от комплектации. Насос и электродвигатель соединены фланцевым жестким соединением «вал в вал», что обеспечивает полную передачу крутящего момента. Прочная стальная рама из нержавеющей стали на полиуретановых колесах обеспечивает надежность транспортировки оборудования.

Система безопасности включает:

- Электромагнитный пускатель на 18 А для дистанционного управления электродвигателем.

- Реле перегрузки (тепловое реле на 18 А), защищающее электродвигатель от длительных токовых перегрузок, в том числе при выпадении одной из фаз.

- Латунный фильтр очистки воды 3/4″ на входе.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

83 100