| Главное |  |
| --- | --- |
| Вид продукции | Насос |
| Производитель | Comet |
| Основные характеристики |  |
| Давление,бар | 100 |
| Производительность, л/мин | 4,2 |
| Производительность, л/ч | 252 |
| Двигатель, об/мин | 1450 |
| Дополнительные характеристики |  |
| Вход | 3/8 внутренняя резьба |
| Выход | 3/8 внутренняя резьба |
| Материал | Латунь |
| Питание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,8 |
| Температура воды, °С | 60 |
| Размеры и вес |  |
| Габариты - ДxШxВ, мм | 400x215x211 |
| Вес, кг | 16 |

Насос, интегрированный в системы генерации тумана под открытым небом, служит ключевым элементом в создании оптимальных климатических условий. Его основная функция заключается в охлаждении окружающей среды, особенно в летний период, что позволяет эффективно регулировать температурный режим и поддерживать необходимый уровень влажности в открытых пространствах.

Правильно настроенное оборудование для туманообразования способно снижать температуру воздуха до 15°C и ниже, а также обеспечивать стабильный уровень влажности, что является критически важным для создания благоприятных условий в различных сферах деятельности. Это оборудование находит широкое применение в мясоперерабатывающей промышленности, тепличном хозяйстве, производственных цехах, а также в агропромышленном комплексе, включая выращивание грибов.

В состав данной системы входят следующие компоненты:

- Электрический двигатель модели MEC 80, обеспечивающий высокую производительность и надежность.

- Кривошипный насос, преобразующий вращательное движение в возвратно-поступательное, что позволяет эффективно перекачивать рабочую жидкость.

- Латунная головка насоса, обладающая высокой коррозионной стойкостью и долговечностью.

- Керамические плунжеры, обеспечивающие герметичность и минимизирующие износ деталей.

- Высоконадежные подшипники, гарантирующие стабильную работу при значительных нагрузках.

- Крепление размером 138х100, обеспечивающее надежное крепление насоса к основанию.

- Минеральное моторное масло с вязкостью 15W40, используемое для смазки подвижных частей и обеспечения их долговечности.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству!

Доставка по всему миру! Цена 77 400р