| Главное |  |
| --- | --- |
| Вид продукции | Аппарат высокого давления |
| Производитель | Hawk |
| Основные характеристики |  |
| Питание, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
| Давление,бар | 200 |
| Производительность, л/мин | 15 |
| Производительность, л/ч | 900 |

| Дополнительные характеристики |  |
| --- | --- |
| Двигатель, об/мин | 1450 |
| Размеры и вес |  |
| Вес, кг | 46 |

Аппарат высокого давления Hawk M 15.200 представляет собой высокоэффективное решение для автомоек и промышленного сектора, предназначенное для задач очистки. Данный агрегат, обладающий давлением в 200 бар и производительностью 15 литров в минуту, оснащен электрическим двигателем мощностью 5,5 кВт с частотой вращения 1450 оборотов в минуту. Эти технические характеристики обеспечивают высокую эффективность работы устройства.

Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуется установить фильтр для предотвращения преждевременного износа компонентов.

Аппарат высокого давления Hawk M 15.200 характеризуется рядом конструктивных особенностей, которые обеспечивают его надежность и долговечность:

- Насос HAWK NMT15.200 (Италия), оснащенный кривошипно-шатунным механизмом и тремя керамическими поршнями, имеет латунную головку. Этот насос устойчив к температурным колебаниям и демонстрирует длительный срок службы, что подтверждается его конструктивными особенностями и использованием высококачественных материалов.

- Электрический двигатель агрегата оснащен системой термозащиты, предотвращающей перегрев при длительной эксплуатации. Это позволяет поддерживать стабильную работу двигателя даже при интенсивной нагрузке.

- Система By-pass обеспечивает циркуляцию воды по малому кругу внутри насоса, когда курок пистолета отпущен. Это способствует снижению износа деталей и увеличению срока службы аппарата.

- Система Total Stop автоматически отключает двигатель при отпускании курка пистолета, что повышает уровень безопасности эксплуатации и предотвращает случайные запуски.

- В стандартное оснащение входит безопасное дистанционное управление с напряжением 24 В, что упрощает процесс эксплуатации и повышает комфорт пользователя.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

79 500