| Главное |  |
| --- | --- |
| Вид продукции | Аппарат высокого давления |
| Производитель | Hawk |
| Основные характеристики |  |
| Питание, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
| Давление,бар | 150 |
| Производительность, л/мин | 15 |
| Производительность, л/ч | 900 |

| Дополнительные характеристики |  |
| --- | --- |
| Двигатель, об/мин | 1450 |

Аппарат для горячей воды HAWK M 15.150 HT до 85 °С представляет собой высокопроизводительное оборудование, предназначенное для профессионального использования в сфере автомоек и промышленной очистки. Данный агрегат, оснащенный мощным электрическим двигателем, демонстрирует исключительные эксплуатационные характеристики, что делает его оптимальным выбором для выполнения широкого спектра задач, связанных с очисткой поверхностей.

Технические параметры аппарата включают номинальную мощность 5,5 кВт, максимальное давление до 200 бар и производительность 15 литров в минуту. Эти характеристики обеспечивают высокую эффективность и надежность работы устройства в различных условиях эксплуатации.

Конструктивные особенности HAWK M 15.150HT включают:

- Насос HAWK NMT15.200 HTR (Италия) с кривошипно-шатунным механизмом, оснащенный тремя керамическими поршнями и латунной головкой. Данный насос отличается высокой устойчивостью к температурным перепадам и демонстрирует длительный срок службы, что обусловлено применением современных материалов и технологий.

- Электрический двигатель с частотой вращения 1450 об/мин, оснащенный системой термозащиты, предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную работу устройства в интенсивных режимах эксплуатации.

- Система By-pass, позволяющая поддерживать циркуляцию воды внутри насоса при отпускании курка пистолета, способствует снижению износа компонентов и повышению эффективности работы.

- Система Total Stop, включающая регулятор давления с микровыключателем, автоматически отключает двигатель при освобождении курка пистолета, обеспечивая высокий уровень безопасности эксплуатации.

- Стандартное оснащение включает безопасное дистанционное управление 24 В, что значительно упрощает процесс эксплуатации и обслуживания оборудования.

Таким образом, аппарат для горячей воды HAWK M 15.150 HT до 85 °С представляет собой высокотехнологичное решение, соответствующее современным требованиям к профессиональному оборудованию для автомоек и промышленной очистки.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

95 500