| Главное |  |
| --- | --- |
| Вид продукции | Аппарат высокого давления |
| Производитель | Mazzoni |
| Основные характеристики |  |
| Питание, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 7 |
| Давление,бар | 250 |
| Давление, MPa | 25 |
| Производительность, л/мин | 15 |
| Производительность, л/ч | 900 |

| Дополнительные характеристики |  |
| --- | --- |
| Двигатель, об/мин | 1450 |
| Размеры и вес |  |
| Вес, кг | 64 |

Аппарат высокого давления Mazzoni M 15.250 представляет собой высокотехнологичное устройство, предназначенное для использования в автомоечных комплексах и промышленных системах очистки. Благодаря выдающимся техническим характеристикам, этот аппарат является оптимальным выбором для специалистов, стремящихся к максимальной эффективности и долговечности оборудования.

Технические параметры и эксплуатационные характеристики

Оснащен мощным насосом MMD2515 (Италия) с кривошипно-шатунным механизмом и тремя керамическими поршнями, обеспечивающими высокую производительность и устойчивость к температурным перепадам. Латунная головка насоса гарантирует длительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации.

Электрический двигатель устройства, обладающий термозащитой от перегрева, функционирует в режиме постоянной нагрузки, что обеспечивает стабильную работу аппарата в течение длительного времени. Система By-pass, реализованная в конструкции, позволяет воде циркулировать по малому кругу внутри насоса при отпущении курка пистолета, значительно продлевая ресурс устройства.

Система Total Stop, автоматически отключающая двигатель при отпускании курка пистолета, повышает уровень безопасности эксплуатации. В стандартное оснащение аппарата входит безопасное дистанционное управление с напряжением 24 В, что обеспечивает удобство и надежность работы.

Преимущества использования АВД Mazzoni M 15.250

- Высокая производительность: Давление в 250 бар и производительность 15 л/мин позволяют эффективно справляться с задачами очистки даже в сложных условиях.

- Долговечность: Использование керамических поршней и латунной головки насоса гарантирует длительный срок службы устройства.

- Безопасность: Система Total Stop предотвращает работу двигателя при отсутствии давления в системе, что минимизирует риск аварийных ситуаций.

- Удобство эксплуатации: Дистанционное управление и система By-pass обеспечивают комфорт и безопасность при использовании аппарата.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

97 500