| Главное |  |
| --- | --- |
| Вид продукции | Аппарат высокого давления |
| Производитель | Mazzoni |

| Основные характеристики |  |
| --- | --- |
| Питание, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 7,0-7,5 |
| Давление,бар | 200 |
| Производительность, л/мин | 18 |
| Производительность, л/ч | 1080 |

аппарат высокого давления Mazzoni M 18.200 представляет собой инновационное решение для задач промышленной очистки и автомоек. Данный аппарат, обладающий рабочим давлением в 200 бар и производительностью 18 литров в минуту, характеризуется потребляемой мощностью в диапазоне 7.0-7.5 кВт и частотой вращения двигателя 1450 оборотов в минуту. Эти параметры обеспечивают высокую эффективность и надежность в эксплуатации.

Перед началом использования аппарата настоятельно рекомендуется установить соответствующий фильтр для продления срока службы и оптимизации работы системы.

Основные технические характеристики и особенности аппарата высокого давления Mazzoni M 18.200 включают:

- Насос Mazzoni MMD18.200, произведенный в Италии, оснащен кривошипно-шатунным механизмом и тремя керамическими поршнями, что обеспечивает его устойчивость к температурным перепадам и гарантирует длительный срок службы. Латунная головка насоса дополнительно повышает его надежность и долговечность.

- Электрический двигатель с интегрированной системой термозащиты от перегрева работает в условиях постоянной нагрузки, что способствует стабильной и безопасной эксплуатации аппарата.

- Система By-pass позволяет осуществлять циркуляцию воды по малому кругу внутри насоса при отпускании курка пистолета, что способствует снижению износа компонентов и увеличению срока службы устройства.

- Система Total Stop автоматически отключает двигатель при отпускании курка пистолета, обеспечивая дополнительный уровень безопасности и предотвращая неконтролируемое функционирование аппарата.

- В стандартное оснащение аппарата входит безопасное дистанционное управление напряжением 24 В, что повышает удобство и безопасность эксплуатации.

Эти характеристики и особенности делают аппарат высокого давления Mazzoni M 18.200 оптимальным выбором для профессионального использования в сфере промышленной очистки и автомоек, обеспечивая высокую производительность и надежность при эксплуатации.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

98 100