| Главное |  |
| --- | --- |
| Вид продукции | Аппарат высокого давления |
| Производитель | Mazzoni |

| Основные характеристики |  |
| --- | --- |
| Питание, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 7,5 |
| Давление,бар | 200 |
| Производительность, л/мин | 21 |
| Производительность, л/ч | 1260 |

Mazzoni M 21.200 представляет собой высокоэффективный моноблок, разработанный для использования в условиях интенсивной эксплуатации при очистке крупногабаритной техники. Его конструктивные особенности обеспечивают высокую производительность, надежность и долговечность, что делает его оптимальным выбором для профессиональных пользователей.

Предварительная установка фильтра является обязательной перед началом эксплуатации аппарата!

Основные характеристики Mazzoni M 21.200:

- Рабочее давление и производительность: аппарат способен генерировать давление до 200 бар с производительностью 21 литр в минуту, что эквивалентно 1260 литрам в час.

- Гидравлическая система: в основе работы аппарата лежит насос Mazzoni MMD 21250 итальянского производства, оснащенный кривошипно-шатунным механизмом. Насос оборудован тремя керамическими поршнями и латунной головкой, что обеспечивает его устойчивость к температурным перепадам, длительный срок службы и простоту технического обслуживания.

- Электродвигатель: аппарат оснащен четырехполюсным электродвигателем мощностью 7,5 кВт с частотой вращения 1450 об/мин под постоянной нагрузкой. Двигатель оборудован системой термозащиты от перегрева и воздушным охлаждением, что исключает необходимость регулярного технического обслуживания.

- Система управления и безопасности: в стандартную комплектацию входит безопасное дистанционное управление напряжением 24 В и тепловая защита электродвигателя, что обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования.

- Система By-pass: при отпускании курка пистолета двигатель продолжает работать, обеспечивая циркуляцию воды по малому кругу внутри насоса или сброс воды в накопительную емкость, что позволяет оптимизировать расход воды и снизить нагрузку на оборудование.

- Система Total Stop: для дополнительной оптимизации работы аппарата предусмотрена возможность установки регулятора давления с микровыключателем. Данная система отключает двигатель при отпускании курка пистолета, что способствует экономии энергии и ресурсов.

Mazzoni M 21.200 демонстрирует выдающиеся эксплуатационные характеристики, сочетая в себе инновационные технологические решения и высокое качество исполнения, что делает его незаменимым инструментом для профессиональной очистки крупногабаритной техники.

98 100