| Главное |  |
| --- | --- |
| Вид продукции | Аппарат высокого давления |
| Производитель | Titan |

| Основные характеристики |  |
| --- | --- |
| Питание, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 11 |
| Давление,бар | 350 |
| Производительность, л/мин | 15 |
| Производительность, л/ч | 900 |

Аппарат высокого давления TITAN M 15.350 представляет собой высокоэффективное решение для профессионального использования в сфере автомоек и промышленной чистки. Данное оборудование, характеризующееся давлением в 350 бар и производительностью 15 литров в минуту, оснащено электрическим двигателем мощностью 11 кВт с частотой вращения 1450 оборотов в минуту. Эти технические параметры обеспечивают высокую эффективность и надежность работы, что делает аппарат оптимальным выбором для широкого спектра задач.

Конструктивные особенности и преимущества TITAN M 15.350

- Насос TITAN FBB1535: Центральным элементом конструкции является насос с кривошипно-шатунным механизмом и тремя керамическими поршнями, заключенными в латунную головку. Такая конфигурация обеспечивает высокую устойчивость к температурным перепадам и гарантирует длительный срок службы оборудования.

- Электрический двигатель с термозащитой: Двигатель, оснащенный системой термозащиты, работает в условиях постоянной нагрузки, что минимизирует риск перегрева и обеспечивает стабильную работу аппарата на протяжении всего эксплуатационного периода.

- Система By-pass: Данная система позволяет воде циркулировать по малому кругу внутри насоса в случае отпускания курка пистолета. Это способствует снижению износа компонентов и увеличению срока службы устройства.

- Система Total Stop: Функция автоматического отключения двигателя при отпускании курка пистолета обеспечивает дополнительный уровень безопасности, предотвращая случайное включение оборудования и минимизируя риск аварийных ситуаций.

- Дистанционное управление: В стандартную комплектацию входит безопасное дистанционное управление напряжением 24 В, что значительно упрощает эксплуатацию и повышает уровень комфорта при работе с аппаратом.

Рекомендации по эксплуатации

Для обеспечения оптимальной производительности и долговечности аппарата TITAN M 15.350 рекомендуется установить фильтр перед началом эксплуатации. Это позволит предотвратить попадание загрязнений в систему и продлить срок службы ключевых компонентов.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

108 500