Технические характеристики:

- Сеть – 380 Вт, 50 Гц.

- Степень защиты – IP 65.

- Рабочее давление – 160 бар.

- Максимальное давление – 180 бар.

- Производительность -14 л/мин.

- Мощность – 4 кВт.

- Макс. температура воды на входе – 55 гр.

- Масса –  42 кг.

- Габариты: длинна – 750мм, высота – 460мм, глубина – 360мм

Представленный аппарат высокого давления AKVILON FM1 14/16 RC TS представляет собой оптимальное сочетание компактности и мощности, что делает его идеальным выбором для мойки легкового транспорта и технологического оборудования. Благодаря высокой производительности насоса, составляющей 14 литров в минуту, данный агрегат обеспечивает отличные моющие характеристики при экономичном потреблении электроэнергии — всего 4 кВт в час.

Центральным элементом АВД является высокопроизводительный насос высокого давления Annovi Reverberi RC 14.16 N, который отличается надежностью, неприхотливостью в эксплуатации и доступной стоимостью.

Основные технические характеристики насоса включают подачу 14 литров в минуту при давлении 160 бар, что обеспечивает эффективное удаление загрязнений с различных поверхностей. Насос оснащен валом диаметром 24 мм и подключается к электродвигателю с помощью вала диаметром 75 мм, что обеспечивает стабильную и бесперебойную работу агрегата.

Надежность насоса подтверждается его широким применением на автомойках и производственных предприятиях России, где он зарекомендовал себя как высокоэффективное и долговечное оборудование. Важным преимуществом является наличие запасных частей и расходных материалов на складе, что позволяет оперативно обслуживать и ремонтировать насос в случае необходимости.

Электродвигатель: надежность и безопасность

АВД оснащен промышленным низкооборотным электродвигателем HS100М4 с полым валом мощностью 4 кВт, работающим в трехфазном режиме с частотой вращения 1450 об/мин. Данный электродвигатель является одним из самых надежных в своем классе и соответствует требованиям безопасности ТР ТС и ЕС. Прямое соединение между валом насоса и валом электродвигателя (вал в вал) обеспечивает полную передачу крутящего момента, что способствует стабильной работе агрегата.

Для повышения удобства эксплуатации АВД оснащен регулятором давления total stop, который автоматически отключает электродвигатель после отпускания курка пистолета. Это позволяет экономить электроэнергию и предотвращает перегрев насоса. Однако следует учитывать, что данная функция требует повышенного внимания к герметичности шланга высокого давления и пистолета, так как протечки могут привести к поломке регулятора.

Электропакет АВД включает в себя следующие компоненты:

- Электромагнитный пускатель на 12 А, обеспечивающий надежное включение и отключение электродвигателя.

- Тепловое реле на 15 А, защищающее электродвигатель от токовых перегрузок, пропадания фаз, перегрева и других аварийных ситуаций.

- Трансформатор понижения напряжения ОСМ 0,63, преобразующий 380 В в 24 В, что обеспечивает безопасность при работе в помещениях с высокой влажностью.

- пылевлагозащищенный выключатель на 20 А, гарантирующий надежную работу в условиях повышенной влажности.

- Лампочка индикатора сети (красная) и лампочка работы АВД (зеленая), информирующие о состоянии агрегата.

- Бокс из нержавеющей стали толщиной 1 мм со степенью защиты IP65, защищающий электрооборудование от пыли и брызг воды.

- Электрокабель ПВСнг 5х2,5 черный длиной 4 м, обладающий негорючими свойствами и повышенной устойчивостью к механическим повреждениям.

- Высокопрочная рама из нержавеющей стали, обеспечивающая долговечность и устойчивость конструкции.

Аппарат высокого давления AKVILON FM1 14/16 RC TS представляет собой высокоэффективное и надежное решение для мойки легкового транспорта и промышленного оборудования. Благодаря использованию высококачественных компонентов и продуманной конструкции, данный агрегат обеспечивает высокую производительность, экономичность и безопасность эксплуатации.

66 000