Технические характеристики:

- Сеть – 380 Вт, 50 Гц.

- Степень защиты – IP 65.

- Рабочее давление – 200 бар.

- Максимальное давление – 210 бар.

- Производительность -15 л/мин.

- Мощность – 5,5 кВт.

- Макс. температура воды на входе – 55 гр.

- Масса –  55 кг.

- Габариты: длинна – 750мм, высота – 460мм, глубина – 360мм

Аппарат высокого давления Gidra F1 15/200 Ibox RR представляет собой высокотехнологичное оборудование, предназначенное для профессионального коммерческого использования в условиях высокой влажности. Он эффективно применяется для мойки легкового, грузового и специализированного транспорта, демонстрируя выдающиеся эксплуатационные характеристики и долговечность.

Предназначен для мойки легкового, грузового и спецтранспорта. Профессиональное коммерческое использование в помещениях с высокой влажностью.

Особенности:

- Небольшие габариты и вес.

- Простота в обращении.

- Высококачественные компоненты.

Двигатель:

- Низкооборотный HS112М4, 5.5 кВт, 1450 об/мин.

- 2 подшипника скольжения для увеличения срока службы.

- Сертификат соответствия ТР ТС и ЕС.

Насос:

- Annovi Reverberi RR 15.20 N.

- 15 л/мин, 200 бар.

- Прямое соединение с двигателем.

Регулятор давления:

- Total stop – автоматическое отключение после отпускания курка.

Электропакет:

- Электромагнитный пускатель 18А.

- Тепловое реле 18А.

- Трансформатор ОСМ 0,63.

- Пылевлагозащищенный выключатель 20А.

- Лампочки индикатора сети (красная) и работы (зеленая).

- Бокс из нержавеющей стали IP65.

- Электрокабель ПВСнг 5х2,5, 4 м.

Рама:

- Высокопрочная из нержавеющей стали.

- Обшита с 5 сторон нержавеющим листом 0,5 мм.

- Технологические вырезы для охлаждения и подключения.

Система безопасности:

- Электромагнитный пускатель позволяет дистанционно управлять работой электродвигателя.

- Реле перегрузки (тепловое реле 18А) защищает электродвигатель от токовых перегрузок недопустимой продолжительности, в том числе возникающих при выпадении одной из фаз.

- Трансформатор понижения напряжения с 380В до 24В с пыле-влагозащищенной кнопкой вкл/выкл АВД (IP 65) надежно защитят персонал от поражения электрическим током в условиях экстремальной влажности на автомойке.

- Латунный фильтр очистки воды 3/4” на входе.

- Защита от брызг, прямого направленного потока воды на аппарат, высокой влажности в помещении.

Шланги высокого давления (РВД) и пистолеты (курки) в сборе, в комплектацию АВД не входят и приобретаются отдельно.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

95 400