Технические характеристики:

- Сеть – 380 Вт, 50 Гц.

- Степень защиты – IP 65.

- Максимальное давление – 300 бар.

- Производительность -15 л/мин.

- Мощность – 7,5 кВт.

- Макс. температура воды на входе – 55 гр.

- Масса –  68 кг.

- Габариты: длинна – 750мм, высота – 460мм, глубина – 360мм

Аппарат высокого давления AKVILON FM1 15/200 Ibox TK для мойки легкового, грузового и спец. транспорта для мойки легкового, грузового и спец. транспорта – обшит нерж листом с 5 сторон – один из самых надежных и неприхотливых моечных аппаратов на российском рынке!

Предназначен для профессионального коммерческого использования в помещениях с высокой степенью брызг и влажности..

Промышленный насос высокого давления TK 15/300 выполнен из высококачественны компонентов, латунная голова из цельного сплава, картер из ребристого сплава алюминия и дюрали, имеет отличную прочность и теплоотдачу. Цельнокерамические плунжера 3шт. Вес насоса 9,5 кг. Данный насос имеет существенный запас прочности и предназначен для рабочего давления до 300 бар.

Соединение между валом насоса и валом электродвигателя осуществляется через компенсационную (эластичную) муфту, что значительно смягчает пусковую нагрузку на подшипники помпы и электродвигателя, увеличивая их рабочий ресурс. Насос крепиться к электродвигателю через специальный стальной колокол порошковой окраски.

В таком варианте креплений насос-двигатель, ремонт или замена насоса осуществляется за считанные минуты, так как не нужно выпрессовывать вал насоса из полого вала электродвигателя. Эта проблема широко известная всем мастерам, которые когда либо меняли насос на АВД с полым валом.

Стационарный АВД AKVILON FM-1 15/200 TK BP комплектуется регулятором давления Bay-pass – открытый (сброс потока воды из регулятора в емкость накопительную при отпускании курка) или закрытый (перепуск потока воды внутри насоса по замкнутому циклу, требуется доп. датчик тепловой защиты на низкое давление).

Электропакет АВД состоит:

- электромагнитный пускатель 18А

- теплового реле 18А ( защищает электродвигатель от токовых перегрузок, пропадания фаз, перегрева электродвигателя и пускателя)

- трансформатор понижения напряжения ОСМ 0,63 (с 380Вт на 24 Вт). На выключатель управления АВД подается 24Вт, что является 100% безопасностью от поражения электрическим током (по технике безопасности при работе в помещениях с высокой влажностью).

- выключатель пылевлагозащищенный 20А.

- Лампочка индикатора сети 24Вт(красная).

- Лампочка работы АВД 24Вт (зеленая).

- Бокс из нерж.стали толщиной 1мм, имеет степень защиты IP65 (защита от попадания пыли и брызг воды при прямом воздействии) с комплектом сальников.

- Электрокабель ПВСнг 5х2,5 черный 4м. Данный кабель не горюч и имеет двойной запас прочности к нагреву и механическим повреждениям.

- Электрокабель ПВСнг 5х2,5 черный 4м. Данный кабель не горюч и имеет двойной запас прочности к нагреву и механическим повреждениям.

- Высокопрочная рама из нержавеющей стали обеспечит многолетнюю сохранность внешнего вида без коррозии. Специальные посадочные места на раме обеспечивают надежность конструкции при установке 3-4 аппаратов вертикально в ряд. Рама обшита с 5 сторон нержавеющим листом толщиной 0,5мм со специальными технологическими вырезами под охлаждение электродвигателя, подключение шлангов высокого и низкого давления, для визуального контроля масла в смотровом окне насоса

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

105 300