Технические характеристики:

- Сеть – 380 Вт, 50 Гц.

- Степень защиты – IP 65.

- Рабочее давление – 200 бар.

- Максимальное давление – 210 бар.

- Производительность -15 л/мин.

- Мощность – 5,5 кВт.

- Макс. температура воды на входе – 55 гр.

- Масса –  52 кг.

- Габариты: длинна – 750мм, высота – 460мм, глубина – 360мм

Аппарат высокого давления AKVILON FM1 15/200 RR TS – идеальный выбор для мойки транспорта!

Этот аппарат создан для коммерческого использования.

В его основе – надежный насос высокого давления Annovi Reverberi RR 15.20 N. Он производит 15 литров воды в минуту при давлении 200 бар. Насос оснащен 24-миллиметровым валом и 75-миллиметровым подключением. Он отлично зарекомендовал себя на российских автомойках.

Запасные части всегда в наличии.

Эластичная муфта между насосом и двигателем снижает нагрузку на подшипники, продлевая их срок службы. Насос крепится через стальной колокол с порошковой окраской, что позволяет быстро его заменить без сложного демонтажа.

Комплектация:

- Регулятор давления total stop, который автоматически отключает аппарат при отпускании курка.

- Электромагнитный пускатель на 18А, тепловое реле на 18А.

- Трансформатор ОСМ 0,63, брызгозащищенный выключатель на 20А.

- Индикаторы сети (красный) и работы (зеленый).

- Бокс из нержавеющей стали IP65.

- Кабель ПВСнг 5х2,5 длиной 4 метра.

- Рама из нержавеющей стали.

Система безопасности:

- Электромагнитный пускатель позволяет дистанционно управлять работой электродвигателя.

- Реле перегрузки (тепловое реле 18А) защищает электродвигатель от токовых перегрузок недопустимой продолжительности, в том числе возникающих при выпадении одной из фаз.

- Трансформатор понижения напряжения с 380В до 24В с пыле-влагозащищенной кнопкой вкл/выкл АВД (IP 65) надежно защитят персонал от поражения электрическим током в условиях экстремальной влажности на автомойке.

- Латунный фильтр очистки воды 3/4” на входе.

Шланги высокого давления (РВД) и пистолеты (курки) в сборе, в комплектацию АВД не входят и приобретаются отдельно.