Технические характеристики:

- Сеть – 380 Вт, 50 Гц.

- Степень защиты – IP 65.

- Рабочее давление – 250 бар.

- Максимальное давление – 270 бар.

- Производительность –15 л/мин.

- Мощность – 7,5 кВт.

- Макс. температура воды на входе – 55 гр. (рекомендуемая не выше 20гр)

- Масса –  73 кг.

- Габариты: длинна – 750мм, высота – 460мм, глубина – 360мм

Аппарат высокого давления AKVILON FM1 15/250 TS 7,5 kW представляет собой высоконадежное оборудование, специально разработанное для мойки грузового и специализированного транспорта. В основе его конструкции лежит промышленный насос Comet FW2 5530, обеспечивающий рабочее давление до 250 бар, что делает его идеальным для выполнения задач по очистке сложных поверхностей.

Конструктивные особенности:

- Материалы и компоненты: Латунная головка в сочетании с алюминиевым картером и цельнокерамическими плунжерами (3 шт.) обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. Масса насоса составляет 9,5 кг, что делает его компактным и мобильным.

- Эластичная муфта: Между насосом и двигателем установлена эластичная муфта, которая эффективно снижает нагрузку на подшипники, увеличивая срок службы оборудования.

- Быстросъемное крепление: Наличие быстросъемного крепления позволяет осуществлять ремонт и замену насоса без значительных временных и трудовых затрат.

- Регулятор давления total stop: Автоматическое отключение после отпускания курка, реализованное с помощью регулятора давления total stop, повышает удобство эксплуатации и безопасность оператора.

Электрооборудование:

- Электромагнитный пускатель: Пускатель на 25 А обеспечивает надежную работу системы.

- Тепловое реле: Тепловое реле на 25 А защищает оборудование от перегрузок и перегрева, предотвращая возможные аварийные ситуации.

- Трансформатор ОСМ 0,63: Трансформатор обеспечивает безопасное напряжение 24 В, что минимизирует риск поражения электрическим током.

- Выключатель: Пылевлагозащищенный выключатель на 20 А обеспечивает надежную защиту от внешних воздействий.

- Индикаторы: Красный индикатор сети и зеленый индикатор работы позволяют оператору контролировать состояние оборудования.

- Бокс из нержавеющей стали: Бокс IP65 с комплектом сальников обеспечивает защиту электрических компонентов и соединений от влаги и пыли.

- Кабель: Негорючий кабель ПВСнг 5х2,5 мм² гарантирует безопасность эксплуатации в условиях повышенной пожарной опасности.

- Рама: Прочная рама из нержавеющей стали обеспечивает устойчивость и долговечность конструкции.

Система безопасности:

- Электромагнитный пускатель позволяет дистанционно управлять работой электродвигателя.

- Реле перегрузки (тепловое реле 25А) защищает электродвигатель от токовых перегрузок недопустимой продолжительности, в том числе возникающих при выпадении одной из фаз.

- Трансформатор понижения напряжения с 380В до 24В с пыле-влагозащищенной кнопкой вкл/выкл АВД (IP 65) надежно защитят персонал от поражения электрическим током в условиях экстремальной влажности на автомойке.

- Латунный фильтр очистки воды 3/4” на входе.

Шланги высокого давления (РВД) и пистолеты (курки) в сборе, в комплектацию АВД не входят и приобретаются отдельно.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

97 500р