| Главное |  |
| --- | --- |
| Вид продукции | Аппарат высокого давления |
| Производитель | Comet |

| Основные характеристики |  |
| --- | --- |
| Питание, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
| Давление,бар | 200 |
| Производительность, л/мин | 15 |
| Производительность, л/ч | 900 |

Стационарный аппарат высокого давления COMET FX 15200 представляет собой высокоэффективное и надежное решение для профессиональных автомоек и промышленных объектов, требующих интенсивной очистки. В случае необходимости приобретения мощного и долговечного оборудования, данный аппарат является оптимальным выбором.

Важно отметить, что перед вводом аппарата в эксплуатацию необходимо установить соответствующий фильтр для обеспечения его длительной и бесперебойной работы. (фильтр в комплекте!)

Ключевые характеристики стационарного аппарата высокого давления COMET FX 15200:

- Максимальное рабочее давление составляет 200 бар, при этом производительность достигает 15 литров в минуту (900 литров в час).

- В конструкции аппарата используется насос COMET FW2 4030, произведенный в Италии, который оснащен кривошипно-шатунным механизмом и тремя керамическими поршнями. Латунная головка насоса обеспечивает высокую устойчивость к температурным перепадам, длительный срок службы и простоту технического обслуживания.

- Четырехполюсный электрический двигатель мощностью 5,5 кВт обеспечивает постоянную нагрузку и оснащен термозащитой от перегрева, а также системой воздушного охлаждения. Двигатель не требует регулярного технического обслуживания, что значительно упрощает его эксплуатацию.

- Стандартная комплектация включает безопасное дистанционное управление напряжением 24 В и тепловую защиту электродвигателя.

- Система By-pass позволяет поддерживать циркуляцию воды внутри насоса при отпускании курка пистолета, либо осуществлять сброс воды в накопительную емкость, что способствует оптимизации работы и снижению износа компонентов.

- Дополнительно может быть установлена система Total Stop, которая включает регулятор давления с микровыключателем. Эта система обеспечивает автоматическое отключение двигателя при отпускании курка пистолета, что повышает безопасность эксплуатации.

- Конструкция рамы позволяет штабелировать до четырех аппаратов, что позволяет эффективно использовать пространство и оптимизировать рабочие процессы.

Следует отметить, что стационарный аппарат высокого давления COMET FX 15200 поставляется без дополнительных аксессуаров. Пистолет и шланг высокого давления необходимо приобретать отдельно.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

88 500