| Главное |  |
| --- | --- |
| Вид продукции | Аппарат высокого давления |
| Производитель | Hawk |
| Основные характеристики |  |
| Питание, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 7,5 |
| Давление,бар | 200 |
| Максимальное давление, бар | 215 |
| Давление, MPa | 20 |
| Производительность, л/мин | 21 |
| Производительность, л/ч | 1260 |

| Дополнительные характеристики |  |
| --- | --- |
| Двигатель, об/мин | 1450 |
| Температура воды, °С | 60 |
| Размеры и вес |  |
| Габариты - ДxШxВ, мм | 650х420х400 |

Стационарный аппарат высокого давления Hawk FX 21200 представляет собой высокотехнологичное решение, предназначенное для использования в автомоечных комплексах и промышленных системах. Приобретение данного агрегата гарантирует наличие в распоряжении надежного и высокоэффективного инструмента, способного решать широкий спектр задач.

Предварительная установка фильтра является обязательным условием перед началом эксплуатации аппарата! (фильтр в комплекте)

Основные характеристики стационарного аппарата высокого давления Hawk FX 21200: включают:

- Рабочее давление 200 бар при производительности 21 литр в минуту (1260 литров в час).

- Использование насоса HAWK NMT21200, произведенного в Италии, оснащённого кривошипно-шатунным механизмом и тремя керамическими поршнями, с латунной головкой. Эти насосы демонстрируют высокую устойчивость к температурным перепадам, длительный срок службы и простоту в обслуживании.

- Четырёхполюсный электрический двигатель мощностью 7.5 кВт, работающий в режиме постоянной нагрузки, оснащённый системой термозащиты от перегрева и воздушным охлаждением, не требующий регулярного технического обслуживания.

- Стандартное оснащение включает безопасное дистанционное управление напряжением 24 В и тепловую защиту электродвигателя.

- Система By-pass обеспечивает циркуляцию воды внутри насоса или её сброс в накопительную ёмкость при отпускании курка пистолета, предотвращая отключение двигателя.

- Опциональная установка системы Total Stop, включающей регулятор давления с микровыключателем, для полного отключения двигателя при отпускании курка пистолета.

- Конструкция рамы позволяет штабелировать до четырёх аппаратов, оптимизируя пространство и повышая эффективность эксплуатации.

Следует отметить, что стационарный аппарат высокого давления Hawk FX 21200 поставляется без дополнительных аксессуаров, таких как пистолет и шланг высокого давления, которые необходимо приобретать отдельно.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

111500