| Главное |  |
| --- | --- |
| Вид продукции | Аппарат высокого давления |
| Производитель | Interpump |

| Основные характеристики |  |
| --- | --- |
| Питание, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
| Давление,бар | 200 |
| Производительность, л/мин | 15 |
| Производительность, л/ч | 900 |

Стационарный аппарат высокого давления INTERPUMP FX 15200 представляет собой высокоэффективное решение для автомоек и промышленных задач очистки. Данный агрегат, обладающий выдающимися техническими характеристиками, является оптимальным выбором для пользователей, стремящихся к максимальной надежности и производительности.

Перед первым запуском аппарата настоятельно рекомендуется установка фильтрующего элемента!(фильтр в комплекте)

Ключевые особенности стационарного аппарата высокого давления INTERPUMP FX 2015:

- Максимальное рабочее давление составляет 200 бар при производительности 15 литров в минуту (900 литров в час).

- В основе конструкции аппарата лежит насос Interpump Evolution E3B2515, произведенный в Италии. Этот насос оснащен кривошипно-шатунным механизмом и тремя керамическими поршнями, что обеспечивает высокую устойчивость к температурным колебаниям, длительный срок службы и простоту технического обслуживания. Латунная головка насоса гарантирует его надежность и долговечность.

- Четырехполюсный электрический двигатель мощностью 5,5 кВт функционирует в режиме постоянной нагрузки и оснащен системой термозащиты от перегрева, а также воздушным охлаждением. Двигатель не требует регулярного технического обслуживания, что значительно упрощает эксплуатацию аппарата.

- В стандартную комплектацию входит безопасное дистанционное управление напряжением 24 В и тепловая защита электродвигателя, что повышает уровень безопасности и надежности работы аппарата.

- Система By-pass предотвращает отключение двигателя при отпускании курка пистолета, обеспечивая непрерывную циркуляцию воды внутри насоса или ее сброс в накопительную емкость.

- Опционально доступна система Total Stop, включающая регулятор давления с микровыключателем, которая отключает двигатель при отпускании курка пистолета.

- Конструкция рамы позволяет штабелировать до четырех аппаратов, что оптимизирует использование пространства и повышает эффективность эксплуатации.

INTERPUMP FX 15200 поставляется без дополнительных аксессуаров; пистолет и шланг высокого давления приобретаются отдельно по персональным задачам!

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

91 500