| Главное |  |
| --- | --- |
| Вид продукции | Аппарат высокого давления |
| Производитель | Mazzoni |

| Основные характеристики |  |
| --- | --- |
| Питание, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 7,5 |
| Давление,бар | 200 |
| Производительность, л/мин | 21 |
| Производительность, л/ч | 1260 |

Стационарный аппарат высокого давления серии Mazzoni FX 21200 представляет собой высокопроизводительное оборудование, предназначенное для промышленного применения. В данной модели интегрированы инновационные технологии и высококачественные компоненты, обеспечивающие эффективное функционирование при значительных рабочих параметрах.

Основные технические характеристики аппарата включают:

- Максимальное давление: 200 бар

- Производительность: 21 литров в минуту

- Питание: сеть переменного тока 380 В

- Мощность двигателя: 7.5 кВт (частота вращения 1450 об/мин)

Ключевым элементом конструкции являются моноблоки с насосами Mazzoni MMD21200R, произведенными в Италии. Эти помпы характеризуются высокой надежностью и способностью обеспечивать заявленные параметры производительности и давления.

Система управления аппаратом предусматривает безопасное напряжение 24 В, а также термозащиту двигателя, что существенно повышает эксплуатационную безопасность и долговечность оборудования.

Модель Mazzoni FX 21200 доступна в двух вариантах комплектации, отличающихся системами управления:

- Система By-pass: электродвигатель соединен с регулятором давления посредством полого вала. При отпускании курка пистолета двигатель продолжает работать в режиме циркуляции воды в насосе, что позволяет поддерживать его в рабочем состоянии без дополнительных затрат энергии.

- Система Total Stop: аналогичная конфигурация дополнена системой автоматического отключения. При отпускании курка пистолет аппарат полностью прекращает свою работу, что обеспечивает дополнительную экономию энергии и повышает безопасность эксплуатации. Повторное нажатие на курок инициирует запуск двигателя.

Таким образом, стационарный аппарат высокого давления Mazzoni FX 21200 сочетает в себе передовые технические решения, высокую производительность и надежность, что делает его оптимальным выбором для промышленных задач, требующих значительных параметров давления и производительности.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

107 500