| Главное |  |
| --- | --- |
| Вид продукции | Аппарат высокого давления |
| Производитель | Titan |

| Основные характеристики |  |
| --- | --- |
| Питание, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 15 |
| Давление,бар | 500 |
| Производительность, л/мин | 15 |
| Производительность, л/ч | 900 |

стационарный аппарат высокого давления TITAN FX 15500 представляет собой высокотехнологичное оборудование, разработанное для выполнения задач промышленной очистки с высокой эффективностью и надежностью. Данное устройство, предназначенное для профессионального использования, обеспечивает оптимальное сочетание эксплуатационных характеристик и долговечности, что делает его незаменимым инструментом в различных отраслях промышленности.

Основные технические параметры и конструктивные особенности

Аппарат TITAN FX 15500 характеризуется следующими техническими параметрами:

- Рабочее давление: 500 бар.

- Производительность: 15 л/мин, что эквивалентно 900 л/ч.

Сердцем данного устройства является насос TITAN FCH1560, оснащенный кривошипно-шатунным механизмом и тремя керамическими поршнями. Латунная головка насоса обеспечивает устойчивость к температурным колебаниям, что значительно продлевает срок его службы и упрощает техническое обслуживание.

Четырехполюсный электрический двигатель мощностью 15.0 кВт и частотой вращения 1450 об/мин обеспечивает стабильную работу при постоянной нагрузке. Встроенная термозащита от перегрева и воздушное охлаждение гарантируют надежность работы двигателя даже в условиях интенсивной эксплуатации. Двигатель не требует регулярного обслуживания, что минимизирует эксплуатационные затраты.

Функциональные возможности и дополнительные опции

В стандартное оснащение аппарата входит безопасное дистанционное управление напряжением 24 В, а также тепловая защита электродвигателя, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности и надежности.

Система By-pass позволяет поддерживать циркуляцию воды внутри насоса при отпускании курка пистолета, что предотвращает перегрев и снижает нагрузку на оборудование. Кроме того, данная система обеспечивает возможность сброса воды в накопительную емкость, что упрощает процесс очистки и обслуживания.

Конструктивные особенности рамы позволяют устанавливать несколько аппаратов друг на друга, что позволяет оптимизировать пространство и повысить эффективность использования оборудования.

Комплектация и рекомендации по эксплуатации

Стационарный аппарат высокого давления TITAN FX 15500 поставляется без дополнительных аксессуаров, таких как пистолет и шланг высокого давления. Эти компоненты приобретаются отдельно, что позволяет адаптировать оборудование под конкретные задачи и условия эксплуатации.

Перед началом эксплуатации аппарата настоятельно рекомендуется установить фильтр, что обеспечит защиту оборудования от механических примесей и продлит срок его службы.(фильтр в комплекте!)

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!