Двигатель Lifan KP500Е представляет собой четырёхтактный одноцилиндровый бензиновый агрегат, разработанный для применения в широком спектре садово-строительной техники. Его конструктивные особенности и технические характеристики делают его универсальным решением для мотоблоков, снегоуборщиков, подметальных машин, снегоходов, мотобуксировщиков, виброплит, мотобуров и других устройств, требующих надёжного и эффективного силового привода.

Обзор конструктивных особенностей двигателя Lifan KP500Е

Двигатель Lifan KP500Е оснащён компактным глушителем и воздушным фильтром, что способствует снижению уровня шума и улучшению качества работы в различных условиях эксплуатации. Горизонтальное расположение вала обеспечивает оптимальное распределение массы и улучшает балансировку, что способствует снижению вибраций и повышению общей устойчивости конструкции. Воздушное охлаждение, реализованное в данной модели, эффективно отводит тепло, предотвращая перегрев двигателя даже при интенсивных нагрузках.

Запуск двигателя может осуществляться как ручным, так и электрическим стартером, что обеспечивает гибкость и удобство в эксплуатации. Ручной стартер является надёжным и безотказным в любых условиях, в то время как электрический стартер обеспечивает быстрый и лёгкий запуск, особенно в холодное время года.

Технические характеристики двигателя Lifan KP500Е

- Расположение вала: горизонтальное.

- Тип двигателя: бензиновый, четырёхтактный, одноцилиндровый.

- Диаметр цилиндра: 94 мм.

- Ход поршня: 69 мм.

- Рабочий объём: 480 см³.

- Степень сжатия: 8,5:1.

- Крутящий момент: 33,5 Н.м при 2900 об/мин.

- Система зажигания: бесконтактное электронное.

- Запуск: ручной и электрический старт.

- Вес (нетто): 33,1 кг.

- Расход топлива: 370 г/кВт*ч.

- Объём масла в двигателе: 1,1 л.

- Катушка освещения: отсутствует.

- Размеры: 403×449×440 мм.

- Размеры упаковки: 485×450×515 мм.

- Ёмкость топливного бака: 6,5 л.

- Наличие редуктора: отсутствует.

- Диаметр вала: 25 мм.

- Длина вала: 60 мм.

- Производитель: LIFAN.

- Гарантия производителя: 24 месяца.

- Система подачи топлива: карбюратор.

- Мощность: 12 кВт при 3600 об/мин.

- Тип вала: LS type.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству!

Доставка по всему миру! Цена 54 400р