- Двухцилиндровый бензиновый двигатель Lifan LF2V90F ECC представляет собой высокоэффективный силовой агрегат, предназначенный для использования в разнообразной технике бытового назначения. Данная модель отличается горизонтальным расположением коленчатого вала, воздушным охлаждением, электрическим стартом и системой принудительной смазки. Уникальной особенностью двигателя является наличие электронного управления дроссельной заслонкой, что обеспечивает его стабильную и эффективную работу в различных условиях эксплуатации.

В конструкцию двигателя интегрирован вакуумный насос с топливным фильтром, а также датчики давления масла и масляный фильтр, что позволяет поддерживать оптимальное функционирование системы смазки и охлаждения. Важно отметить, что двигатель поставляется без топливного бака, что требует его отдельной комплектации.

Основные технические характеристики двигателя включают:

  - Тип двигателя: бензиновый

  - Тип: четырехтактный

  - Мощность (л. с.): 37

  - Мощность (кВт): 24,5

  - Объем двигателя: 999 см³

  - Система запуска: электрическая

  - Емкость топливного бака: отсутствует

  - Габариты без упаковки: 600х510х610 мм

  - Расход топлива: 370 г/кВт*ч

  - Ход поршня: 78.5 мм

  - Диаметр цилиндра: 90 мм

  - Расположение вала: горизонтальное

  - Система зажигания: бесконтактное электронное

  - Max крутящий момент: 69.5 Н*м / 2800 об/мин

  - Катушка освещения: 20А

  - Наличие редуктора: отсутствует

  - Диаметр вала (мм): 28.575

  - Свеча зажигания: F6TC

  - Модель двигателя: LF2V90F

  - Тип соединения вала: шпоночное

  - Объем картера: 2,4 л

  - Вес нетто: 67 кг

Эти параметры свидетельствуют о высокой производительности и надежности двигателя Lifan LF2V90F ECC, что делает его оптимальным выбором для широкого спектра бытового оборудования.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству!

Доставка по всему миру!

Цена : 141 500р