| Главное |  |
| --- | --- |
| Вид продукции | Насос |
| Производитель | Annovi Reverberi |
| Основные характеристики |  |
| Давление,бар | 205 |
| Производительность, л/мин | 13,2 |
| Производительность, л/ч | 792 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,2 |
| Двигатель, об/мин | 3400 |

\

Насос высокого давления RXV 3.5 G30 D, предназначенный для использования в моечных аппаратах, демонстрирует выдающиеся эксплуатационные характеристики и является оптимальным выбором для профессиональных автомоечных комплексов. Этот высокопроизводительный агрегат обеспечивает надежную и эффективную работу оборудования, что делает его незаменимым компонентом в системах профессиональной мойки.

Основные технические характеристики и конструктивные особенности насоса RXV 3.5 G30 D включают:

- Трехпоршневая схема высокого давления, специально разработанная для профессионального применения. Насос оснащен фланцевым соединением, что позволяет осуществлять прямое подключение к различным типам двигателей, обеспечивая гибкость и адаптивность в эксплуатации.

- Головная часть насоса изготовлена из высококачественной латуни, что гарантирует ее долговечность и устойчивость к коррозии. Латунь, известная своей высокой прочностью и износостойкостью, является оптимальным материалом для критически важных компонентов гидравлических систем.

- Корпус насоса выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает оптимальное сочетание легкости и прочности. Алюминиевый сплав также способствует эффективному отводу тепла, что является важным фактором для надежной работы в условиях интенсивной эксплуатации.

- Двойная система уплотнения поршней обеспечивает надежную герметизацию и предотвращает утечки рабочей жидкости, значительно увеличивая срок службы насоса и минимизируя эксплуатационные затраты.

- Поршни изготовлены из закаленной стали, что обеспечивает высокую механическую прочность и устойчивость к износу, даже при работе в условиях высоких нагрузок и абразивных сред.

- Впускные клапаны, расположенные над поршнями, оптимизируют процесс всасывания и повышают общую эффективность работы насоса.

- Встроенный регулятор давления позволяет точно настраивать параметры работы насоса, обеспечивая стабильное давление и равномерное распределение моющего средства.

- Наличие системы подачи моющего средства расширяет функциональные возможности насоса, делая его универсальным инструментом для различных задач мойки.

Таким образом, насос высокого давления RXV 3.5 G30 D представляет собой высокотехнологичное решение, сочетающее в себе передовые инженерные разработки, высокое качество материалов и надежность в эксплуатации.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству!

Доставка по всему миру! Цена: 19,000р