| Главное |  |
| --- | --- |
| Вид продукции | Насос |
| Производитель | Bertolini |
| Основные характеристики |  |
| Давление,бар | 175 |
| Производительность, л/мин | 9,5 |
| Производительность, л/ч | 570 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,2 |
| Двигатель, об/мин | 3450 |
| Дополнительные характеристики |  |
| Тип вала и диаметр, мм | полый 3/4 |
| Вход | 3/8 |
| Выход | 3/8 |
| Температура воды, °С | 60 |
| Материал | Латунь |
| Размеры и вес |  |
| Вес, кг | 6 |

Насос WBG 2525 (с бензиновым приводом)

Совместимость
Данный насос предназначен для использования с бензиновыми двигателями, что обеспечивает его высокую мобильность и автономность в различных условиях эксплуатации.

Конструктивные особенности
Основные элементы конструкции включают керамические поршни, уплотнения из нитрила бутадиенового каучука (NBR) и латунную головку. Входное и выходное отверстия имеют размер 3/8 дюйма, а полый вал диаметром 3/4 дюйма обеспечивает эффективную передачу мощности.

Производственные характеристики
Насос изготовлен в Италии, что свидетельствует о высоком уровне качества и надежности. Он способен создавать давление до 175 бар, обеспечивая производительность в 9.5 литров в минуту. Мощность насоса составляет 3.2 кВт, а его вес — 6 килограммов, что делает его компактным и удобным в использовании.

Температурные характеристики
Максимальная температура перекачиваемой воды составляет 60 градусов Цельсия, что позволяет использовать насос в широком спектре задач, включая мойки высокого давления, автомойки, клининговые операции и промышленные процессы.

Технические параметры
Частота вращения вала достигает 3450 оборотов в минуту, что способствует оптимальной работе насоса. Вал имеет полый конструктив диаметром 3/4 дюйма, что позволяет интегрировать насос в системы с различными конфигурациями.

Серия и применение
Насос WBG 2525 относится к серии WBG и предназначен для использования в системах мойки высокого давления, автомоечных комплексах, клининговых операциях и промышленных установках, требующих надежного и высокопроизводительного оборудования.

Тип насоса
Данный агрегат представляет собой плунжерный (поршневой) насос, обеспечивающий высокую эффективность и долговечность при эксплуатации.

Заключение
Насос WBG 2525 с бензиновым двигателем является высококачественным и надежным решением для широкого спектра применений. Его конструктивные особенности и технические характеристики делают его идеальным выбором для профессионального использования в различных отраслях промышленности.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству!

Доставка по всему миру! Цена: 42,890р