| Главное |  |
| --- | --- |
| Вид продукции | Насос |
| Производитель | TOR |
| Основные характеристики |  |
| Давление,бар | 200 |
| Производительность, л/мин | 15 |
| Производительность, л/ч | 900 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
| Двигатель, об/мин | 1450 |
| Дополнительные характеристики |  |
| Тип вала и диаметр, мм | 24 |
| Температура воды, °С | 60 |
| Размеры и вес |  |
| Вес, кг | 7.5 |

Насос высокого давления BM15.20N — это современное и надёжное оборудование для промышленных систем мойки и очистки. Он идеально подходит для работы в сложных условиях благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам.

Основные параметры насоса:

- Рабочее давление: 200 бар

- Производительность: 15 литров в минуту (900 литров в час)

- Мощность: 5,5 кВт

- Расстояние между болтами: 87 мм

- Обороты вала: 1450 об/мин

- Диаметр вала: 24 мм

- Рабочая температура: до +60 °C

- Материал клапанного блока: латунь

Конструктивные особенности:

- Трёхплунжерная система подачи обеспечивает равномерное распределение жидкости без пульсаций.

- Латунный клапанный блок устойчив к коррозии и кавитации.

- Керамические плунжеры долговечны и износостойки.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

Цена 17 000р